###### ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

##### CD-II MAX, SD-II и SDZ

| Перед рейсом | Через каждые 500 * часов | ### Ежегодно/ ### каждые 3000 часов | Следует осматривать и обслуживать эти узлы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Двигатель |
|  | Х |  | Проверяйте подачу топлива |
| Х | Х |  | Проверяйте уровень масла в двигателе |
| Х | Х |  | Проверяйте уровень антифриза в двигателе. Заливайте антифриз через крышку на расширительном бачке. Предупреждение: не снимайте крышку расширительного бачка, пока антифриз горячий |
| Х | Х |  | Проверяйте состояние ремней и степень их натяжения |
| Х | Х |  | Проверяйте давление масла в двигателе, в горячем виде, при высокой скорости. Минимум 40 psi (2.8 Bar) |
| Х | Х | Х | Прислушайтесь к возможным нештатным шумам, вибрации и т.п. |
|  | Х |  | Заменяйте масло в двигателе (горячее) и масляный фильтр* |
|  | Х |  | Заменяйте воздушный фильтр и проверяйте воздушный шланг |
|  | Х |  | Заменяйте топливный фильтр |
|  |  | Х | Проверяйте фильтр отстойник и фильтр электрического топливного насоса |
|  |  | Х | Спускайте воду из топливного бака и проверяйте вентиляционное отверстие |
|  |  | Х | Поддерживайте круглый год температуру застывания антифриза –34º С |
|  |  | Х | Заменяйте зеленый или сине-зеленый охладитель двигателя каждые 2 года |
|  |  | Х | Заменяйте ELC (красный) охладитель двигателя через каждые 5 лет или 12000 часов. Установки, оснащенные ELC, имеют этикетку ELC на расширительном бачке |
|  |  | Х | Проверяйте и регулируйте обороты двигателя (высокую и низкую скорости) |
|  |  | Х | Проверяйте состояние опор двигателя |
|  |  |  | ## Электрооборудование |
| Х | Х |  | Проверяйте амперметр в режиме зарядки и разрядки (свечи накаливания) |
|  | Х |  | Проверяйте начало и окончание оттайки |
|  | Х |  | Осмотрите клеммы батареи и проверьте уровень электролита |
|  | Х |  | Проверяйте последовательность циклов работы контроллера |
|  | Х |  | Проверяйте работу защитных схем отключения |
|  | Х |  | Проверяйте проводку на предмет её повреждений и повреждений соединений. Проверяйте затяжку клемм |
|  |  | Х | Проверяйте калибровку термометра и контроллера в ледяной воде при температуре 0 ºС |
|  |  | Х | Проверяйте настройку воздушного переключателя оттайки |
|  |  | Х | Осмотрите подшипники** электродвигателя |
|  |  | Х | Осмотрите подшипники и щетки генератора, используемого для зарядки батареи |
|  |  |  | ##### Режим охлаждения |
| Х | Х | Х | Проверяйте уровень хладагента |
|  |  | Х | Проверяйте эффективность компрессора и откачку холодильной системы компрессором |
|  |  | Х | Проверяйте давление всасывания и нагнетания |
|  |  | Х | Заменяйте дегидратор и маслоотделитель через каждые 2 года |
|  |  |  | Элементы конструкции |
| Х | Х |  | Осматривайте установку на предмет утечки жидкости (хладагент, масло, антифриз) |
| Х | Х |  | Осматривайте ХОУ на наличие поврежденных, свободно болтающихся или разбитых деталей (включая воздуховоды и перегородки, если таковые имеются) |
|  | Х | Х | Осматривайте подшипники валов вентиляторов и холостых механизмов на предмет утечки смазки и износа подшипников |
|  | Х | Х | Очищайте всю установку, включая змеевики конденсатора и испарителя и дренажные устройства оттайки |
|  | Х | Х | Проверяйте всю установку, топливный бак, двигатель, все монтажные болты установки, а также кронштейны, трубки, шланги и т.д. |

*Только для CD-II MAX: Через каждые 650 часов на ХОУ, оснащенных масляным фильтром bypass. Через каждые 750 часов на ХОУ, работающих на моторном масле ACEA E2-96 (API CG-4) или работающих на синтетическом масле.

Через каждые 750 часов на ХОУ, оснащенных масляным фильтром bypass ЕМI 2000 и , работающих на моторном масле АСЕА Е-96 (API CG-4) или  на синтетическом масле.

**Снимите ремень и прокрутите шкив на подшипниках  вручную. Стуки и люфты недопустимы (шкив на подшипниках должен вращаться свободно)