АВАРИЙНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ТРЕЙЛЕРНЫХ ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ

УСТАНОВОК   “THERMO KING”.

Таблица отображает все возможные аварийные коды для всех возможных исполнений.

Примечание:

1) Каждым микропроцессорным контроллерам и версиям программного обеспечения

присущи не все перечисленные аварийные коды.

2) Регистрируйте все встречающиеся аварийные коды. Они очень ценны для сервисного

техника.

THERMO KING   TK 40933 5/95

| # КОД | ПРИЧИНА | ПОСЛЕДСТВИЯ | ВАШИ ДЕЙСТВИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Неисправность отсутствует | Не требуется | Не требуется |
| 01 | Произошло отключение питания микропроцессора. | На работе установки не отразится, отразится только на информации регистратора температуры. | Стереть код, восстано- вить питание. |
| 02 | Отказ цепи датчика темпе- ратуры испарителя. Только для TG-VI и SR. | Установка управляется с помощью датчика нагнетаемого воздуха. | Необходим ремонт. |
| 03 | Отказ цепи датчика темпера- туры возвратного воздуха. | Установка контролируется при помощи датчика нагнетаемого воздуха. | Необходим ремонт. |
| 04 | Отказ цепи датчика темпера- туры нагнетаемого воздуха ( при его наличии). | Установка контролируется при помощи датчика возвратного воздуха. | Необходим ремонт. |
| 05 | Отказ цепи датчика темпе- ратуры окружающей среды, (только для SR). | Установка работает с заниженной производительностью. | Необходим ремонт. |
| 06 | Отказ цепи датчика темпе- ратуры охлаждающей жид- кости дизеля. | Установка работает с заниженной производительностью. | Необходим ремонт. |
| 07 | Отказ цепи датчика оборо- тов дизеля. | Установка работает с заниженной производительностью. | Необходим ремонт. |
| 08 | Датчики температуры возвратного и нагнетае- мого воздуха неисправ. (только для TG-VI и SR) | Установка контролируется с помощью датчика температуры испарителя. | Необходим ремонт. |
| 09 | Высокая температура испа- рителя. | Установка отключается для предотвращения поломки. | Ремонт немедленно. |
| 10 | Высокое давление нагнета-ния. | Установка отключается для предотвращения поломки. | Ремонт немедленно. |
| 11 | Отказ цепи датчика темпе- ратуры возвратного воздуха | Вторичный сигнал, относится к коду 03 и 04. | Необходим ремонт. |
| 12 | Поломка датчиков температуры испарителя | Установка отключается для предотвращения поломки. | Ремонт немедленно. |
| 13 | Нарушение калибровки дат чиков температуры (несоответствие показаний температуры на дисплее и температуры в полуприцепе). | Контролируйте температуру в полуприцепе через вентиляционный лючок отдельным термометром. | Ремонт немедленно. |
| 14 | Завершение оттайки не по температуре, а по времени. | Сотрите код, если повторится снова – ремонт цикла оттайки. | Ремонт после доставки груза. |
| 15 | Поломка свечей накаливания. | Переключите установку на режим постоянной работы “Continuous” (выключите C/S). | Ремонт после доставки груза. |

Примечание: Если все коды (01,02,03,04,05,06,61) имеют место, микропроцессор может быть неисправен.

| 16 |  | Не произведён ручной запуск дизеля. | В течении 5-ти минут дизель не был запущен вручную (тумблер был в положении “ON”). | Сотрите код и запустите дизель. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | Двигатель не запускается в режиме Cycle Sentry. | Сотрите код, запустите двигатель вручную в режиме “Continuous”. | Ремонт немедленно. |
| 18 |  | Высокая температура охлаждающей жидкости дизеля. | Проконтролируйте натяжение ремней водяной помпы и уровень охлаждающей жидкости. | Ремонт немедленно. |
| 19 |  | Низкое давление масла в дизеле. | Проконтролируйте уровень масла в дизеле, добавьте масло по необходимости. | Ремонт немедленно. |
| 20 |  | Двигатель не запущен в режиме Cycle Sentry. | Проконтролируйте уровень топлива, запустите двигатель вручную в режиме “Continuous”. | Ремонт немедленно. |
| 21 |  | Нарушение цикла охлажде- ния. | Следите за температурой в полуприцепе через вентиляционный лючок отдельным термометром. | Необходим ремонт. |
| 22 |  | Нарушение цикла обогрева. | Следите за температурой в полуприцепе через вентиляционный лючок отдельным термометром. | Необходим ремонт. |
| 23 |  | Неисправность цикла охлаждения. | Установка отключается для предотвращения поломки. | Ремонт немедленно. |
| 24 |  | Неисправность цикла обогрева. | Установка отключается для предотвращения поломки. | Ремонт немедленно. |
| 25 |  | Неисправность цепи зарядки | Проверьте натяжение ремней генератора и проверьте напряжение цепи. | Ремонт немедленно. |
| 26 |  | Контроль производительности холодильной системы. | Следите за температурой в полуприцепе. | Необходим ремонт. |
| 27 |  | Не установлен. |  |  |
| 28 |  | Сбой предрейсового контроля. | Предрейсовый контроль был прерван, проверьте другие коды. Сотрите коды. | Необходим ремонт. |
| 29 |  | Неисправность электроцепи соленоида воздушной заслонки испарителя. | Установка не может оттаивать, следите за температурой в полуприцепе. | Необходим ремонт. |
| 30 |  | Воздушная заслонка испарителя заклинена | Воздушная заслонка “закрыта”. | Ремонт немедленно. |
| 31 |  | Неисправность датчика давления масла дизеля или уровня масла. | Установка работает с пониженной производительностью. | Ремонт немедленно. |
| 32 |  | Низкая производительность Холодильной системы. | Установка отключается для предотвращения поломки. | Ремонт немедленно. |
| 33 |  | Неправильные обороты дизеля. | Проверьте обороты двигателя и запишите. | Необходим ремонт. |
| 34 |  | Неисправность электроцепи модуляции. | Проверьте выключатель или предохранитель, следите за температурой в полуприцепе. | Необходим ремонт. |
| 35 |  | Неисправность электрической цепи реле работы или топливного соленоида. | Проверьте предохранитель на плате реле и топливный соленоид. | Ремонт немедленно. |
| 36 |  | Неисправность в работе ре-зервного электропривода. | Проверьте напряжение питания и натяжение ремня генератора. | Ремонт немедленно. |
| 37 |  | Нарушен уровень охлаждаю щей жидкости дизеля. | Проконтролируйте уровень охлаждающей жидкости. | Необходим ремонт. |
| 38 |  | Несоответствие электро.фаз резервного электропривода. | Не включается резервный электропривод. | Ремонт немедленно. |
| 39 |  | Неисправность термостата дизеля. | Установка работает с пониженным обогревом, следите за температурой в полуприцепе. | Необходим ремонт. |
| 40 |  | Неисправность цепи соленои- да высоких оборотов дизеля. | Контролируйте работу установки на высоких оборотах дизеля, следите за температурой в полуприцепе. | Необходим ремонт. |
| 41 |  | Неверная температура охлаждающей жидкости дизеля. | Проконтролируйте натяжение ремней и уровень охлаждающей жидкости. | Необходим ремонт. |
| 42 |  | Временное состояние перег- рева. | Установка вынуждена перейти на низкие обороты дизеля. | Необходим ремонт. |
| 43 |  | Временное состояние перег- рева. | Установка вынуждена перейти на низкие обороты дизеля. Причины разные. | Необходим ремонт. |
| 44 |  | Неисправность топливной системы. | Проконтролируйте уровень топлива в баке, добавьте если необходимо, сотрите код, повторите запуск дизеля. | Ремонт немедленно. |
| 45 |  | Неисправность электрической цепи клапана оттайки. | Установка работает с уменьшенной точностью поддержания температуры. | Необходим ремонт. |
| 46 |  | Препятствие воздушному потоку внутри полуприцепа. | Проверьте положение груза. | Необходим ремонт. |
| 47 |  | Неисправен датчик температуры в отсеке многотемпературного полуприцепа. | Следите за температурой в отсеках полуприцепа. | Ремонт немедленно. |
| 48 |  | Неисправность муфты ре- Зервного электропривода. | Муфта или ремни скользят. | Ремонт немедленно. |
| 49 |  | Неисправность цепей датчиков температуры электронного регистратора температуры. | Влияет только на регистратор температуры. | Ремонт после достав- ки груза. |
| 50 |  | Сбой таймера системы регистратора температуры.. | Касается только информации регистратора температуры. Сотрите код, установите дату и время. | Ремонт после достав- ки груза. |
| 51 |  | Неисправность электрической цепи. | Неисправность цепи защитного отключения. | Необходим ремонт. |
| 52 |  | Неисправность электрической цепи режима обогрева. | Может отсутствовать тепло. Следите за температурой в полуприцепе. | Необходим ремонт. |
| 53 |  | Неисправность электро цепи клапана экономии топлива. | Установка работает с пониженной производительностью на тепло, следите за температурой в полуприцепе. | Необходим ремонт. |
| 54 |  | Истекло время проведения тестового режима. | Время диагностики истекло. Установка работает с пониженной производительностью | Необходим ремонт. |
| 55 |  | Нарушение оборотов дизеля. | Обороты дизеля не в норме, контролируйте обороты, следите за температурой в полуприцепе. | Необходим ремонт. |
| 56 |  | Низкая скорость вентилятора испарителя. | Вентилятор испарителя установки работает на низкой скорости. | Необходим ремонт. |
| 57 |  | Высокая скорость вентилятора испарителя. | Вентилятор испарителя установки работает на высокой скорости. | Необходим ремонт. |
| 58 | Низкая скорость вентилятора конденсатора. |  | Вентилятор конденсатора установки работает на низкой скорости. | Необходим ремонт. |
| 59 | Высокая скорость вентилятора конденсатора. |  | Вентилятор конденсатора установки работает на высокой скорости. | Необходим ремонт. |
| 60 | Повышенное напряжение электрической сети. |  | Установка отключается для предотвращения поломки. | Ремонт немедленно. |
| 61 |  | Низкое напряжение аккумуляторной батареи. | Проверьте уровень зарядки и напряжение АКБ. | Ремонт немедленно. |
| 62 |  | Показания амперметра не точные. | Амперметр неисправен. | Ремонт немедленно. |
| 63 |  | Остановка дизеля, причина не известна. | Контролируйте уровень топлива, масла и воздушного фильтра. Попробуйте ручной старт. | Ремонт немедленно. |
| 64 |  | Напоминание о необходимости предрейсового контроля. | Выполните предрейсовый контроль для стирания кода. | Ремонт после доставки груза. |
| 65 |  |  |  |  |
| 66 |  | Низкий уровень масла в дизеле. | Проверьте уровень масла в двигателе, добавьте сколько необходимо. | Ремонт немедленно. |
| 67 |  | Неисправность электроцепи пилота-соленоида | Установка работает с пониженной производительностью, следите за температурой в полуприцепе. | Необходим ремонт. |
| 68 |  | Неисправность микропроцессора. | Следите за температурой груза. | Необходим ремонт. |
| 69 |  | Намагничивание электроцепи. | Сотрите код. Если код повторится устраните неисправность. | Необходим ремонт. |
| 70 |  | Показания счётчиков мото-часов превышает 99 999. | Не окажет влияние на работу установки. | Ремонт после доставки груза. |
| 71 |  | Счётчик мото-часов № 4 превышает настроенный предел измерений. | Сигнал для установки интервала техобслуживания зависит от выбора заказчика, не окажет влияние на работу установки. | Ремонт после доставки груза. |
| 72 |  | Счётчик мото-часов № 5 превышает настроенный предел измерений. | Сигнал для установки интервала техобслуживания зависит от выбора заказчика, не окажет влияние на работу установки. | Ремонт после доставки груза. |
| 73 |  | Счётчик мото-часов № 6 превышает настроенный предел измерений. | Сигнал для установки интервала техобслуживания зависит от выбора заказчика, не окажет влияние на работу установки. | Ремонт после доставки груза. |
| 74 |  | Микропроцессор вернулся к заводским настройкам. | Изменились все программируемые настройки. | Ремонт немедленно. |
| 75 |  | Внутренний код неисправности микропроцессора. | Микропроцессор может быть не исправен. | Ремонт немедленно. |
| 76 |  | Внутренний код неисправности микропроцессора. | Микропроцессор может быть не исправен. | Ремонт немедленно. |
| 77 |  | Внутренний код неисправности микропроцессора. | Микропроцессор может быть не исправен. | Ремонт немедленно. |
| 78 |  | Внутренний код неисправности микропроцессора. | Микропроцессор может быть не исправен. | Ремонт немедленно. |
| 79 |  | Избыток информации в регистраторе температуры. | Не требуется принятия действий. Сотрите код. | Ремонт после доставки груза. |
| 80 |  | Неисправен датчик температуры компрессора. | Уменьшена защита компрессора. | Необходим ремонт. |
| 81 |  | Высокая температура компрессора. | Компрессор работает сверх температурного предела. | Необходим ремонт. |
| 82 |  | Отключение компрессора по высокой температуре. | Установка отключилась для предотвращения поломки. | Ремонт немедленно. |
| 83 |  | Низкая температура дизеля. | Контролируйте температуру в полуприцепе и температуру дизеля. | Необходим ремонт. |
| 84 |  | Не установлено. | Проверьте другие коды. | Необходим ремонт. |
| 85 |  | Принудительная работа установки. | Временное ненормальное состояние контроля, происходящее от других кодов. | Необходим ремонт. |
| 86 |  | Неверные показания давления нагнетания. | Установка работает с уменьшенной производительностью, следите за температурой в полуприцепе. | Необходим ремонт. |
| 87 |  | Неверные показания датчика всасывания. | Установка работает с уменьшенной производительностью, следите за температурой в полуприцепе. | Необходим ремонт. |
| 89 |  | Неисправен моделирующий клапан. | Установка работает с уменьшенной производительностью, следите за температурой в полуприцепе. | Необходим ремонт. В случае повтора ремонт немедленно. |
| 90-104 |  | Не установлено. |  | Необходим ремонт. |
| 105 |  | Неисправен соленоид давления ресивера. | Установка работает с уменьшенной производительностью на тепло, следите за температурой в полуприцепе. | Необходим ремонт. |
| 106 |  | Неисправен сбросной клапан конденсатора. | Установка работает с уменьшенной производительностью, следите за температурой в полуприцепе. | Необходим ремонт. |
| 107 |  | Неисправен входной соленоид конденсатора. | Установка работает с уменьшенной производительностью, следите за температурой в полуприцепе. | Необходим ремонт. |
| 108 |  | Неисправность цепи датчика дверей полуприцепа. | Дверь в открытом состоянии была более часа. | Необходим ремонт. |
| 109 |  | Высокое давление нагнетания или неисправен датчик. | Не работайте на высоких оборотах дизеля. | Необходим ремонт. |
| 110 |  | Неисправен соленоид всасывающей линии. | Установка работает с пониженной производительностью, контролируйте температуру в полуприцепе. | Необходим ремонт. |
| 111 |  | Неверные режимы холодильной установки. | Режимы микропроцессора неправильно подобраны. | Ремонт немедленно. |
| 112 |  | Неисправен вентилятор дополнительного испарителя. | Вентилятор не работает в указанном отсеке. | Необходим ремонт. |
| 113 |  | Неисправность цепи электрообогрева. | Проблемы с электрообогревом. | Необходим ремонт. |
| 114 |  | Многочисленные аварийные коды, не позволяющие установке работать. | Проверьте и сотрите коды. | Ремонт немедленно. |