| График технического обслуживания холодильных установок с приводом компрессора от двигателя автомобиля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Еженедельная предрейсовая- проверка водителем | Ежемесячная проверка водителем | Обслуживание у официального дилера каждые 6 месяцев | Обслуживание у официального дилера 1 раз в год | Действия |
| Монтажный комплект компрессора |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | Проверка крепления кронштейнов компрессора и фитингов шлангов на компрессоре. |
| Х | Х | Х | Х | Проверка кинематики шкива коленвала, муфты компрессора и роликов ремня привода компрессора |
| Х | Х | Х | Х | Проверка целостности ремней привода компрессора и их натяжения |
|  |  |  | Х | Замена ремня привода компрессора |
| Конструкция холодильной установки |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | Проверка узлов и деталей установки на отсутствие не штатных шумов и вибраций |
| Х | Х | Х | Х | Проверка шлангов холодильной установки на предмет наружного загрязнения горюче смазочными материалами |
|  | Х | Х | Х | Продувка шлангов слива конденсата |
|  |  | Х | Х | Проверка крепления узлов и деталей холодильной установки |
|  |  | Х | Х | Продувка змеевика теплообменника конденсатора и испарителя |
| Холодильная система |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | Визуальный осмотр узлов установки и шлангов на отсутствие подтекания масла |
| Х | Х | Х | Х | Проверка уровня хладагента |
|  |  | Х | Х | Приборный контроль работоспособности установки |
|  |  | Х | Х | Проверка работоспособности клапанов высокого и низкого давления компрессора |
|  |  | Х | Х | Проверка настройки датчиков высокого и низкого давлений |
|  |  | Х | Х | Проверка состояния дегидратора, по индикатору глазка. |
|  |  |  | Х | Замена фильтра осушителя |
| Фургон |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | Осмотр внутренней и наружных поверхностей на предмет наличия повреждений и щелей. |
| Х | Х | Х | Х | Осмотр уплотнений дверных проемов и дверей на герметичность |
| Электрооборудование |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | Проверка затяжки крепления клемм аккумуляторной батареи и их окисления |
|  | Х | Х | Х | Проверка последовательности переключений режимов работы пульта управления |
|  | Х | Х | Х | Проверка ручного включения и автоматического окончания режима оттаивания |
|  |  | Х | Х | Проверка целостности проводки, окислений в соединениях и разъёмах |
|  |  | Х | Х | Проверка электродвигателей вентиляторов |
|  |  | Х | Х | Проверка состояния предохранителей |
|  |  | Х | Х | Проверка калибровки температурных датчиков |