###### ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

KD-II, MD-II, RD-II, STD-II и TD-II

| Перед рейсом | Через каждые 750* часов | ### Ежегодно/ ### каждые 3000 часов | Следует осматривать и обслуживать эти узлы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Двигатель |
| Х | Х |  | Проверяйте уровень масла в двигателе |
| Х | Х |  | Проверьте уровень антифриза Предупреждение: не снимайте крышку радиатора, пока радиатор горячий |
| Х | Х |  | Проверьте состояние ремней и степень их натяжения |
| Х | Х |  | Проверяйте давление масла в двигателе, в горячем состоянии, при высоких оборотах. Минимум 40 psi (2.8 Bar) |
| Х | Х | Х | Прислушайтесь к возможным нештатным шумам, вибрации |
|  | Х |  | Замените масло в двигателе (горячее) и замените масляный фильтр |
|  | Х |  | Замените воздушный фильтр, когда индикатор покажет (22 in разряжения). Прочистите и проведите обслуживание сапуна картера. Проверьте, не поврежден ли шланг воздухоочистителя |
|  | Х |  | Замените топливный фильтр |
|  | Х |  | Осмотрите /прочистите отстойник топлива и фильтр электрического топливного насоса |
|  |  | Х | Спустите воду из бака для топлива и проверьте вентиляционное отверстие |
|  |  | Х | Поддерживайте круглый год температуру застывания антифриза –34º С |
|  |  | Х | Заменяйте зеленый или сине-зеленый антифриз двигателя через каждые 2 года |
|  |  | Х | Проводите замену ELC (красный) антифриза двигателя через каждые 5 лет или 12000 часов. ХОУ, оснащенные ELC, имеют этикетку ELC на расширительном бачке |
|  |  | Х | Проверяйте и регулируйте обороты двигателя (низкая скорость и высокая скорость) |
|  |  | Х | Проверяйте состояние опор двигателя |
|  |  |  | Электрооборудование |
| Х | Х |  | Проверьте амперметр** или лампочку зарядки в режиме зарядки и разрядки (свечи накаливания) (амперметр- дополнительная комплектация) |
|  | Х |  | Проверьте начало и окончание процесса оттайки** |
|  | Х |  | Проверьте последовательность циклов контроллера** |
|  | Х |  | Осмотрите клеммы батареи и проверьте уровень электролита |
|  | Х |  | Проверьте функционирование защитных цепей выключения установки** |
|  | Х |  | Проверьте электрические контакты на наличие окисления и коррозии |
|  | Х |  | Осмотрите жгуты проводов для выявления поврежденных проводов и соединений |
|  |  | Х | Проверьте калибровку микропроцессорного контроллера в ледяной воде, при температуре 0 º С На моделях с контроллером μP - Т: проверяйте показания сенсоров возвратного и нагнетаемого воздуха |
|  |  | Х | Проверьте работу воздушного включателя оттайки |
|  |  | Х | Проверьте подшипники электродвигателя*** |
|  |  | Х | Проверьте подшипники и щетки генератора используемого для зарядки батареи |
|  |  |  | ## Режим охлаждения |
| Х | Х |  | Проверьте уровень хладагента |
| Х | Х |  | Проверьте уровень масла в компрессоре |
|  | Х | Х | Проверьте регулировку регулятора давления всасывания при оттайке |
|  |  | Х | Проверьте давление всасывания и нагнетания |
|  |  | Х | Проверьте производительность компрессора и откачку системы компрессором |
|  |  | Х | Заменяйте дегидратор и масляный фильтр компрессора через каждые 2 года |
| Перед рейсом | Через каждые 750* часов | ### Ежегодно/ ### каждые 3000 часов | Следует осматривать и обслуживать эти узлы |
|  |  |  | Элементы конструкции |
| Х | Х |  | Осматривайте установку на предмет утечки жидкости (хладагент, масло, антифриз) |
| Х | Х |  | Осматривайте установку на предмет поврежденных, свободно болтающихся и разбитых деталей (включая воздуховоды и перегородки, если таковые имеются) |
|  | Х | Х | Проверьте муфту сцепления на износ башмаков и накладок при помощи зеркала |
|  |  | Х | Проверьте подшипники валов вентиляьторов и холостых механизмов на предмет утечки смазки и износа подшипников |
|  |  | Х | Очищайте всю установку, включая змеевики конденсатора и испарителя, дренажные устройства оттайки |
|  |  | Х | Проверяйте всю установку, топливный бак, двигатель, все монтажные болты установки, а также кронштейны, трубки, шланги и т.д. |
|  |  | Х | Проверяйте регулировку и работу заслонки оттайки |

*Через каждые 1000 часов на ХОУ оснащенных фильтром bypass.Интервал между заменой масляного фильтра на установках, работающих на моторном масле ACEA E2-96 (API CG-4) или синтетическом масле может составлять 1200 часов

**На  моделях с контроллером μP  - Т  проверьте контроллер на наличие  кодов неисправности

***Снимите ремень и прокрутите шкив на подшипники  вручную. Стуки и люфты недопустимы (шкив на подшипники должен вращаться свободно)