###### ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

## LND –II

| Перед рейсом | Через каждые 500* часов | Через каждые 1000 часов | Ежегодно/ каждые 4000 часов | Следует осматривать и обслуживать эти узлы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Двигатель |
| Х |  |  |  | Проверка подачи топлива |
| Х |  |  |  | Проверка уровня масла в двигателе |
| Х |  | Х | Х | Проверка уровня антифриза в двигателе Предупреждение: не снимайте крышку радиатора, пока антифриз горячий |
| Х | Х | Х | Х | Проверяйте состояние ремней и степень их натяжения |
| Х |  | Х | Х | Проверяйте давление масла в двигателе, в горячем виде, при высокой скорости. Минимум 40 psi (2.8 Bar) |
| Х |  | Х | Х | Прислушивайтесь, нет ли нештатных шумов двигателя и вибраций |
| Х |  |  |  | Проверьте индикатор засоренности воздушного фильтра. Замените фильтрующий элемент , когда индикатор покажет (20 in разряжения) |
|  | Х | Х | Х | Замените масло в двигателе (горячее) и фильтр масла. Двигатель должен быть прогрет. |
|  | Х | Х | Х | Очищайте и осматривайте сапун картера. Проверьте воздушный шланг на предмет повреждений. |
|  |  | Х | Х | Спустите воду из бака для топлива и проверьте вентиляционное отверстие |
|  |  | Х | Х | Осмотрите /прочистите фильтр отстойник топлива и и фильтр электрического топливного насоса |
|  |  | Х | Х | Замените топливный фильтр |
|  |  |  | Х | Проверьте и отрегулируйте обороты двигателя (высокой и низкой скорости) |
|  |  |  | Х | Проверяйте состояние опор двигателя |
|  |  |  | Х | Замените антифриз двигателя, если он не поддерживает температуру –34 º С |
|  |  |  |  | ## Электрооборудование |
| Х |  | Х | Х | ## Проверьте амперметр в режиме зарядки и разрядки (свечи накаливания) |
| Х |  | Х | Х | ## Проверьте работу двери-заслонки оттайки (закрывается в начале оттайки и открывается по окончании оттайки) |
| Х |  | Х | Х | ## Проверьте работу контроллера: непрерывный режим работы и режим Cycle-Sentry, для установок 50 модели проверьте работу при подключении к электропитанию |
| Х |  | Х | Х | ## Проверьте начало и окончание оттайки. Проверяйте таймер оттайки каждые 1000 м/час |
|  |  | Х | Х | ## Проверьте клеммы батареи и уровень электролита |
|  |  | Х | Х | ## Проверяйте проводку на предмет её повреждений и повреждений соединений |
|  |  | Х | Х | ## Проверяйте работу защитных схем отключения |
|  |  | Х | Х | ## Проверьте и откалибруйте термометр и контроллер в ## « ледяной бане» |
|  |  |  | Х | ## Проверяйте настройку воздушного переключателя оттайки |
|  |  |  | Х | ## Проверяйте генератор постоянного тока (на зарядку батарей), щетки генератора и подшипники генератора**. |
|  |  |  | Х | ## Осмотрите электродвигатель***, заменяйте подшипники через каждые 5000 часов или каждые 2 года |

## LND –II

| Перед рейсом | Через каждые 500* часов | Через каждые 1000 часов | Ежегодно/ каждые 4000 часов | Следует осматривать и обслуживать эти узлы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## Холодильная система |
| Х |  | Х | Х | Проверяйте уровень хладагента |
| Х |  | Х | Х | Проверяйте правильное ли давление всасывания |
|  |  | Х | Х | Проверяйте регулировку регулятора давления всасывания при оттайке |
|  |  | Х | Х | Проверяйте уровень и состояние масла в компрессоре |
|  |  |  | Х | Проверяйте эффективность компрессора и откачку холодильной системы компрессором |
|  |  |  | Х | Проверяйте давление всасывания и нагнетания. Заменяйте осушитель и масляный фильтр компрессора каждые 2 года |
|  |  |  |  | ## Конструкция |
| Х |  | Х | Х | Осматривайте установку на предмет утечки (антифриз, хладагент, масло) |
| Х |  | Х | Х | Осматривайте установку на наличие поврежденных, свободно болтающихся или разбитых деталей (включая воздуховоды и перегородки, если таковые имеются) |
|  |  | Х | Х | Очищайте всю установку, включая змеевики конденсатора и испарителя, дренажные устройства оттайки |
|  |  | Х | Х | Осматривайте подшипники валов вентиляторов и холостые механизмы на предмет утечки смазки и износа подшипников (шум) |
|  |  | Х | Х | Проверяйте все монтажные болты установки и топливного бака, а также кронштейны, трубки, шланги и т.д. |
|  |  | Х | Х | Проверяйте регулировку и работу заслонки оттайки |
|  |  |  | Х | Осматривайте муфту сцепления*** |

*Синтетическое моторное масло заменяйте каждые 1000 м/час

**Снимите ремень и прокрутите шкив на подшипники вручную. Стуки и люфты недопустимы (шкив на подшипники должен вращаться свободно)

***При выключенной ХОУ проверните сцепление вручную назад затем вперед. Любой люфт пальцев во втулках недопустим . При наличии люфтов втулки необходимо заменить