###### ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

MD-II TCI, MD-II TCI-Z, MD-TLЕ, RD-II TCI, RD-II TCI-Z и RD-TLЕ

| Перед рейсом | Через каждые 750* часов | ### Ежегодно/ ### каждые 3000 часов | Следует осматривать и обслуживать эти узлы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Двигатель |
| Х |  |  | Проверьте поступление топлива |
| Х | Х |  | Проверьте уровень масла в двигателе |
| Х | Х |  | Проверьте уровень антифриза в двигателе Предупреждение: не снимайте крышку радиатора, пока радиатор горячий |
| Х | Х |  | Проверьте состояние ремней и степень их натяжения |
| Х | Х |  | Проверьте давление масла в двигателе, в горячем виде, при высоких оборотах. Минимум 40 psi (2.8 Bar) Манометр давления является дополнительной комплектацией. |
| Х | Х | Х | Прислушайтесь к возможным нештатным шумам, вибрации |
|  | Х |  | Замените масло в двигателе (горячее) и масляный фильтр |
|  | Х |  | Заменяйте масло в ванне воздушного фильтра и промывайте фильтр через каждые 1200(600) часов. Прочистите и проведите обслуживание сапуна картера и проверьте шланг воздухоочистителя на предмет повреждений. Заменяйте фильтрующий элемент сухого воздушного фильтра, когда индикатор показывает 22 in разряжения |
|  | Х |  | Замените топливный фильтр |
|  | Х |  | Осмотрите / прочистите топливный фильтр отстойник и фильтр электрического топливного насоса |
|  |  | Х | Спустите воду из топливного бака и проверьте вентиляционное отверстие |
|  |  | Х | Поддерживайте круглый год температуру застывания антифриза –34º С |
|  |  | Х | Заменяйте зеленый или сине-зеленый антифриз двигателя через каждые 2 года |
|  |  | Х | Проводите замену ELC (красный)антифриз двигателя через каждые 5 лет или 12000 часов. ХОУ, оснащенные ELC, имеют этикетку ELC на расширительном бачке |
|  |  | Х | Проверьте и отрегулируйте обороты двигателя (высокие и низкие) |
|  |  | Х | Проверьте состояние опор двигателя |
|  |  |  | ## Электрооборудование |
| Х | Х |  | Проверьте амперметр** или лампочку зарядки в режиме зарядки и разрядки (свечи накаливания) (амперметр - доп комплектация) |
|  | Х |  | Проверьте начало и окончание оттайки |
|  | Х |  | Проверьте последовательность циклов контроллера |
|  | Х |  | Осмотрите клеммы батареи и проверьте уровень электролита |
|  | Х |  | Проверьте функционирование защитных цепей выключения установки |
|  | Х |  | Проверьте электрические контакты на наличие коррозии и окисления |
|  | Х |  | Осмотрите жгуты проводов для выявления поврежденных проводов и соединений |
|  |  | Х | Проверьте калибровку контроллера и термометра в ледяной воде с температурой 0 ºС |

###### ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

MD-II TCI, MD-II TCI-Z, MD-TLЕ, RD-II TCI, RD-II TCI-Z и RD-TLЕ

| Перед рейсом | Через каждые 750* часов | Ежегодно/ каждые 3000 часов | Следует осматривать и обслуживать эти узлы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х | Проверяйте настройку воздушного переключателя оттайки |
|  |  | Х | Проверьте подшипники** электромотора |
|  |  | Х | Проверьте подшипники и щетки генератора используемого для зарядки батареи |
|  |  |  | ### Режим охлаждения |
| Х | Х |  | Проверьте уровень хладагента |
|  | Х |  | Проверьте уровень масла в компрессоре |
|  | Х |  | Проверьте регулировку регулятора давления всасывания/регулятора низкого давления при оттайке или нагреве |
|  |  | Х | Проверьте производительность компрессора и откачку холодильной системы компрессора |
|  |  | Х | Проверьте давление всасывания и нагнетания |
|  |  | Х | Заменяйте дегидратор и масляный фильтр компрессора через каждые 2 года |
|  |  |  | ###### Конструкция |
| Х | Х |  | Осмотрите установку на предмет утечки жидкости (антифриз, масло, хладагент) |
| Х | Х |  | Осматривайте установку на наличие поврежденных, свободно болтающихся и разбитых деталей (включая воздуховоды и перегородки, если таковые имеются) |
|  | Х | Х | Проверяйте муфту сцепления на износ башмаков и накладок при помощи зеркала |
|  |  | Х | Проверяйте подшипники валов вентилятора и холостых механизмов для выявления возможных утечек смазки и износа подшипников (наличие шумов) |
|  |  | Х | Очищайте всю установку, включая змеевики конденсатора и испарителя, дренажные устройства оттайки |
|  |  | Х | Проверяйте всю установку, топливный бак, двигатель, все монтажные болты установки, а также кронштейны, трубки, шланги и т.д. |
|  |  | Х | Проверяйте регулировку и работу заслонки оттайки |

*Через каждые 1000 часов на ХОУ оснащенных фильтром bypass. Интервал между заменой  масляного фильтра на установка , работающих на моторном масле  ACEA E2-96 (API CG-4) или синтетическом может составлять 1200 часов

**Снимите ремень и прокрутите шкив на подшипники  вручную. Стуки и люфты недопустимы (шкив на подшипники должен вращаться свободно)

## ECT, ELT, EW, TLЕ, и UTSE  дистанционных испарителей

| Перед рейсом | Через каждые 1500 часов | Ежегодно/ каждые 4500 час | Следует осматривать и обслуживать эти узлы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### Электрооборудование |
| Х | Х |  | Проверяйте начало и окончание оттайки (включая таймер оттайки) |
|  | Х |  | Проверяйте работу защитных схем отключения |
|  | Х |  | Проверяйте последовательность циклов контроллера |
|  | Х |  | Проверяйте калибровку термометра и контроллера в ледяной воде при температуре 0 ºС |
|  | Х |  | Осматривайте проводку на предмет её повреждений или повреждений соединений |
|  | Х |  | Проверяйте / заменяйте щетки электродвигателя вентилятора |
|  |  | Х | Проверяйте настройку воздушного переключателя оттайки |
|  |  |  | ##### Элементы конструкции |
| Х | Х | Х | Осматривайте установку на предмет утечки хладагента |
| Х | Х | Х | Осматривайте установку на наличие поврежденных, свободно болтающихся или разбитых деталей |
|  | Х | Х | Очищайте всю установку, включая змеевики испарителя и дренажные устройства оттайки |
|  | Х | Х | Проверяйте все монтажные болты установки, а также кронштейны, трубки, шланги и т.д. |