###### ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

## SB-III, SMX, SMX-II и Sle

| Перед рейсом | Через каждые 500 часов | Через каждые 1500- 3000* часов | Ежегодно/ каждые 4500 час | Следует осматривать и обслуживать эти узлы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## Микропроцессор/термостат |
| Х | Х |  |  | Запускайте самодиагностику установки Unit-Self Check (с микропроцессором TG-VI) или Unit Pre-Trip (c микропроцессорами μP -IV, μP -V, и μP –VI) Смотрите инструкцию по пользованию микропроцессором |
| Х | Х | Х | Х | Проверьте работу контроллера (на установках с контроллером TG-IV и TG-V) , непрерывный режим работы и режим Cycle-Sentry, для установок 50 модели проверить работу при подключении к электропитанию |
|  |  |  |  | ## Двигатель |
| Х |  |  |  | Проверка подачи топлива |
| Х | Х |  |  | Проверка уровня масла в двигателе |
| Х | Х | Х | Х | Проверьте уровень антифриза в двигателе и работу датчика контроля уровня( индикаторная лампочка Предупреждение: не снимайте крышку радиатора, пока радиатор горячий |
| Х | Х | Х | Х | Проверьте состояние ремней и степень их натяжения |
| Х | Х | Х | Х | Проверьте давление масла в двигателе, в горячем виде, при высокой скорости. Минимум 40 psi (2,80 Bar) |
| Х | Х | Х | Х | Прислушайтесь, нет ли нештатных шумов двигателя и вибраций |
| Х | Х |  |  | Проверьте индикатор засоренности воздушного фильтра. Замените воздушный фильтр, когда индикатор покажет 559 mm(22 in) . 381 mm (15 in)на моделях SMX выпуска до 01/1993.Замените фильтрующий элемент циклонного типа через каждые 2 года или каждые 3000 часов (что произойдет первым) даже если на индикаторе нет 22 inch разряжения |
|  | Х |  | Х | Проверьте и отрегулируйте обороты двигателя (высокую и низкую скорости) |
|  |  | Х | Х | Замените масло в двигателе* (горячее) и фильтр для масла** |
|  |  | Х | Х | Очищайте и осматривайте сапун картера. Проверьте воздушный шланг. |
|  |  | Х | Х | Спустите воду из бака для топлива и проверьте вентиляционное отверстие |
|  |  | Х | Х | Осмотрите /очистите входной сетчатый фильтр насоса подачи топлива |
|  |  | Х | Х | Заменяйте топливные фильтры каждые 1500 часов. Одноэлементный топливный фильтр (EMI 3000) - каждые 3000 часов. |
|  |  | Х | Х | Проверьте состояние демпферных втулок, соединения компрессора с двигателем*** |
|  |  |  | Х | Проверяйте состояние опор двигателя |
|  |  |  | X | Заменяйте зеленый или сине-зеленый антифриз двигателя. При температуре –34 º С Проводите замену ELC (красного) антифриза двигателя каждые 5 лет или каждые 12000 часов. |
|  |  |  |  | Проверяйте топливную форсунку каждые 10000 часов |

*В ХОУ оснащенных масляным фильтром EMI 3000 ( на фильтрах EMI 3000 позолоченные буквы) следует использовать нефтяное маслоACEA тип E2-96 API  тип CG-4 или лучшее. Если в двигателе применяется синтетическое масло, интервал между заменой  масла  будет 3000 м/час, но масляный фильтр необходимо менять каждые 1500 м/час. На установках работающих, на синтетическом масле и имеющих дополнительный масляный фильтр (Bypass) интервал между заменой масляного фильтра масле может составлять не более 3000 м/час

** Полнопоточный масляный фильтр меняется каждые 1000 м/ час

*** При выключенной ХОУ проверните сцепление вручную назад, затем вперед. Любой люфт пальце во втулках недопустим. При наличии люфтов втулки необходимо заменить.

## SB-III, SMX, SMX-II и Sle

| Перед рейсом | Через каждые 500 часов | Через каждые 1500- 3000* часов | Ежегодно/ каждые 4500 час | Следует осматривать и обслуживать эти узлы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## Электрооборудование |
| Х |  | Х | Х | Проверьте амперметр** в режиме зарядки и разрядки (свечи накаливания) |
| Х | Х | Х | Х | Проверьте работу заслонки оттайки** (закрывается в начале оттайки и открывается по окончании оттайки) |
| Х | Х | Х | Х | Проверяйте начало и окончание оттайки**. Проверяйте таймер оттайки через каждые 1500 часов. |
|  | Х | Х | Х | Осматривайте клеммы батареи и уровень электролита |
|  | Х | Х | Х | Проверьте проводку на предмет ее повреждений или повреждений соединений |
|  | Х | Х | Х | Проверьте работу защитных схем отключения** |
|  |  | Х | Х | Контроллеры TG-IV и TG-V:откалибруйте термометр и контроллер в «ледяной бане» Микропроцессоры TG-VI, μP -IV, μP -V, и μP –VI: проверяйте показания сенсоров возвратного воздуха, воздуха нагнетания ежегодно или каждые 3000 часов |
|  |  |  | Х | Проверьте настройку воздушного переключателя оттайки |
|  |  |  | Х | Проверьте ток зарядки, подшипники, щетки генератора постоянного тока*** |
|  |  |  | Х | Проверьте электродвигатель***, подшипники эл. дв. Заменяйте подшипники через каждые 6000 часов или каждые 2 года |
|  |  |  |  | ## Холодильная система |
| Х | Х | Х | Х | Проверяйте уровень хладагента |
| Х | Х | Х | Х | Проверяйте правильное ли давление всасывания |
|  | Х | Х | Х | Проверяйте регулирующее давление регулятора низкого давления при оттайке |
|  | Х |  | Х | Проверяйте уровень и состояние масла в компрессоре |
|  |  |  | Х | Проверяйте эффективность компрессора и вакуумирование холодильной системы компрессором |
|  |  |  | Х | Проверяйте давление всасывания и нагнетания. Заменяйте осушитель и масляный фильтр компрессора каждые 2 года |
|  |  |  |  | ## Конструкция |
| Х | Х | Х | Х | Осматривайте установку на предмет утечки антифриза (хладагент, масло) |
|  | Х | Х | Х | Осматривайте установку на наличие поврежденных, свободно болтающихся или разбитых деталей (включая воздуховоды и перегородки, если таковые имеются) |
|  | Х | Х | Х | Очищайте всю установку, включая змеевики конденсатора и испарителя, дренажные устройства оттайки |
|  |  | Х | Х | Осматривайте подшипники валов вентилятора и холостые механизмы на предмет утечек смазки и износа подшипников (шум) |
|  |  | Х | Х | Проверяйте все монтажные болты установки и топливного бака, а также кронштейны, трубки, шланги и т.д. |
|  |  | Х | Х | Проверяйте регулировку и работу заслонки испарителя |
|  |  |  | Х | Осматривайте муфту сцепления |

**Микропроцессоры TG-VI, μP  -IV, μP -V, и μP –VI: проверяйте микропроцессор на наличие кодов неисправности

***Снимите ремень и прокрутите шкив на подшипники вручную. Стуки и люфты недопустимы (шкив на подшипники должен вращаться свободно)

## ДИСТАНЦИОННЫЕ ИСПАРИТЕЛИ: ECT, ELT, EW, Spectrum и TLЕ

| Перед рейсом | Через каждые 1500 часов | Ежегодно/ каждые 4500 час | Следует осматривать и обслуживать эти узлы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ###### Электрооборудование |
| Х | Х | Х | Проверяйте начало и окончание оттайки (таймер оттайки) |
| Х | Х | Х | Проверяйте циклы работы контроллера |
|  | Х | Х | Проверяйте работу защитных схем отключения |
|  | Х | Х | Проверяйте проводку на предмет ее повреждений или повреждений соединений |
|  | Х | Х | Проверяйте и заменяйте щетки электродвигателя вентилятора |
|  |  | Х | Проверяйте настройку воздушного переключателя оттайки |
|  |  |  | ## Конструкция |
| Х | Х | Х | Осматривайте установку на предмет утечки |
| Х | Х | Х | Осматривайте установку на наличие поврежденных, свободно болтающихся или разбитых деталей |
|  | Х | Х | Очищайте всю установку, включая змеевики испарителя, и дренажные устройства оттайки |
|  | Х | Х | Проверяйте все монтажные болты установки, а также кронштейны, трубки, шланги и т.д. |