###### ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

## SLX-100, SLX-200, SLX-400

|  |  |  | Техник, обслуживающий ХОУ несет ответственность за состояние всех деталей и компонентов, подлежащих сервисному обслуживанию и за их работоспособность до следующего планового обслуживания. Если состояние деталей не является удовлетворительным, они должны быть заменены. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБСЛУЖИВА- НИЕ А Через каждые 1000 часов или каждые 6 месяцев | ОБСЛУЖИВА- НИЕ В ### Через каждые 3000 часов или каждые 2 года | ОБСЛУЖИВА- НИЕ С Через каждые 6000 часов или каждые 4 года | ##### Проверка/Осмотр/Регулировка/Замена/Обновление |
|  |  |  | ## Двигатель & Механические части |
| Х | Х | Х | Скопировать данные с регистратора ServiceWatch – Проверка кодов неисправности и при необходимости устранить неполадки |
|  | Х | Х | Проверка HMI & Обновление программного обеспечения –Установка последней версии программного обеспечения, по согласию Заказчика или по рекомендуемым Thermo King |
| Х | Х | Х | ## Проверка подачи топлива |
| Х |  |  | Проверка уровня масла в двигателе |
| Х | Х |  | Проверка уровня антифриза в двигателе |
|  |  | Х | Проверка состояния антифриза (температура -35 º С) |
| Х | Х | Х | Проверка состояния ремней компрессора, вентиляторов и водяной помпы - Замена каждые 6000 часов или каждые 4 года |
| Х | Х | Х | Проверка состояния всех натяжных устройств ременного привода и натяжного шкива и необходимая регулировка |
|  |  | Х | Проверка водяной помпы на течь сальника и люфт подшипников |
| Х | Х | Х | Включить автоматическую предрейсовую самодиагностику (см. ниже) - Pre-Trip |
| Х | Х | Х | Прислушайтесь, нет ли нештатных шумов двигателя и вибраций |
| Х | Х | Х | Визуально проверить выхлопную систему на предмет течи и дыма или выброса твердых частиц |
|  | Х | Х | Проверьте давление масла в прогретом двигателе, в горячем виде, на высокой скорости. Минимум 276 kPa, 2,76 bar, 40 psi |
|  | Х | Х | Проверьте и отрегулируйте обороты двигателя (высокую и низкую скорости) |
|  | Х | Х | Замените масло в двигателе (прогретом) и масляный фильтр |
|  | Х | Х | Проверьте фильтрующий элемент циклонного воздушного фильтра. В зависимости от рабочих условий оценить возможность его использования до следующего обслуживания |
| Х | Х | Х | Проверить шланг воздушного фильтра на наличие повреждений и надежность крепления |
| Х | Х | Х | Слить конденсированную воду из топливного бака и проверить чистоту топлива |
| Х | Х | Х | Проверить крепления топливного бака, надежность крепления крышки горловины топливного бака, фитинги и вентиляционное отверстие |
| Х | Х | Х | * Проверить/прочистить/заменить внешний топливный фильтр предварительной очистки(если он есть) |
| Х | Х | Х | Проверить и прочистить входной фильтр топливного насоса - необязательно при наличии внешнего фильтра предварительной очистки |
|  | Х | Х | Заменить топливный фильтр установки |
|  |  | Х | Проверяйте состояние эластичных элементов опор двигателя |

| ОБСЛУЖИВА- НИЕ А Через каждые 1000 часов или каждые 6 месяцев | ОБСЛУЖИВА- НИЕ В ### Через каждые 3000 часов или каждые 2 года | ОБСЛУЖИВА- НИЕ С Через каждые 6000 часов или каждые 4 года | ##### Проверка/Осмотр/Регулировка/Замена/Обновление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Электрооборудование |
|  |  | Х | Проверьте напряжение тока зарядки, вырабатываемого генератором, максимальную силу вырабатываемого тока и потребляемую мощность цепи предпускового прогрева |
|  |  | Х | Проверьте подшипники генератора |
|  | Х | Х | Проверить корректность работы системы заслонки испарителя |
|  | Х |  | Проверить клеммы аккумулятора и уровень электролита |
|  |  | Х | Снять, зачистить и защитить контакты аккумулятора, проверить аккумулятор нагрузочной вилкой (тестером) и проверить плотность электролита |
| Х | Х | Х | Визуально проверить все жгуты проводов установки на наличие поврежденных проводов и соединений |
|  |  | Х | Проверить подшипники промежуточного вала или электродвигателя |
|  | Х | Х | Проверить рабочие режимы при работе от резервного электропривода |
|  |  |  | ## Холодильная система |
| Х | Х | Х | Визуально проверить змеевики конденсатора/радиатора и испарителя на предмет повреждения и попадания грязи |
| Х | Х | Х | Проверить уровень хладагента |
|  | Х | Х | Проверить герметичность холодильной системы установки – ежегодно, либо в соответствии с требованиями инструкции по обращению с F - газами |
|  | Х | Х | Проверить давление нагнетания и давление всасывания, а также работу ETV |
|  | Х | Х | Проверить рабочее давление регулятора на установках с механическим регулятором низкого давления в цикле охлаждения при температуре в кузове выше 15 º С |
|  | Х | Х | Проверить уровень и состояние масла в компрессоре |
|  | Х | Х | Провести регламентные процедуры для проверки герметичности внутренних точек разграничения давлений и произвести проверку производительности компрессора |
|  |  |  | ## Структурные элементы и кузов полуприцепа |
| Х | Х | Х | Проверить все двери: открывание/закрывание и надежность крепежных элементов |
| Х | Х | Х | Визуально проверить установку на наличие поврежденных, незакрепленных или сломанных обшивок, деталей и оснастки (включая воздуховоды и фальшстенку) |
| Х | Х | Х | Проверить все крепежные болты, внешнее оборудование и проводку, трубопроводы, топливопроводы и т.п. установки |
|  | Х | Х | Очистить змеевики конденсатора и испарителя и дренажи талой воды |
|  |  |  | ## Разное |
| Х | Х | Х | Проверять калибровку датчиков возвратного и нагнетаемого воздуха ежегодно или в соответствии с требованиями HAACP |
|  |  | Х | Проверять состояние втулок муфты привода при замене ремня компрессора |
|  |  | Х | Проверять состояние втулок и подшипников сцепления, степень износа колодок сцепления при замене ремня привода компрессора |
|  |  | Х | Проверить состояние и работу подшипников вала вентиляторов при замене ремня привода вентилятора |
| Х | Х | Х | Заменять фильтр- осушитель холодильной установки каждый раз при вскрытии системы для обслуживания |
|  |  | Х | Заменить масляный фильтр компрессора при замене ремня привода компрессора |
| ОБСЛУЖИВА- НИЕ А Через каждые 1000 часов или каждые 6 месяцев | ОБСЛУЖИВА- НИЕ В ### Через каждые 3000 часов или каждые 2 года | ОБСЛУЖИВА- НИЕ С Через каждые 6000 часов или каждые 4 года | ##### Проверка/Осмотр/Регулировка/Замена/Обновление |
|  |  | Х | Заменять охлаждающую жидкость EMI в двигателе раз в 8 лет или через каждые 12 000 часов (что наступит раньше) |
|  |  | Х | Проверять и обслуживать распылители форсунок впрыска топлива каждые 9 000 часов при использовании дизельного топлива EN590. См. Эксплуатационный бюллетень SB при работе на био-дизеле. |

###### ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ SLX-100, SLX-200, SLX-400

## Еженедельная проверка/Предрейсовый тест

- Проверка подачи топлива - Проверка уровня масла в двигателе (при необходимости долить) - Включить автоматическую предрейсовую самодиагностику - Pre-Trip - Прислушайтесь, нет ли нештатных шумов двигателя и вибраций - Визуально проверить установку на предмет течи (антифриза, масла, хладагента) - Визуально проверить установку на наличие поврежденных, незакрепленных или сломанных обшивок, деталей и оснастки (включая воздуховоды и фальшстенку, если таковые присутствуют)